高考化学Ⅱ卷实验定量测定计算题练习

1．【2017新课标2卷】（14分）

水泥是重要的建筑材料。水泥熟料的主要成分为CaO、SiO2，并含有一定量的铁、铝和镁等金属的氧化物。实验室测定水泥样品中钙含量的过程如图所示：

回答下列问题：

（1）在分解水泥样品过程中，以盐酸为溶剂，氯化铵为助溶剂，还需加入几滴硝酸。加入硝酸的目的是__________，还可使用___________代替硝酸。

（2）沉淀A的主要成分是_______，其不溶于强酸但可与一种弱酸反应，该反应的化学方程式为__________。

（3）加氨水过程中加热的目的是_______。沉淀B的主要成分为_________、________（写化学式）。

（4）草酸钙沉淀经稀H2SO4处理后，用KMnO4标准溶液滴定，通过测定草酸的量可间接获知钙的含量，滴定反应为： MnO4−+H++H2C2O4→Mn2++CO2+H2O。实验中称取0.400 g水泥样品，滴定时消耗了0.0500 mol·L−1的KMnO4溶液36.00 mL，则该水泥样品中钙的质量分数为______________。

【答案】（1）将样品中可能存在的Fe2+氧化为Fe3+    H2O2

（2）SiO2 (或H2SiO3)  SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O（或H2SiO3+4HF= SiF4↑+3H2O）

（3）防止胶体生成，易沉淀分离   Fe(OH)3  Al(OH)3

（4）45.0%

2．[2019天津] 环己烯是重要的化工原料。其实验室制备流程如下：

回答下列问题：

Ⅰ．环己烯的制备与提纯

（1）原料环己醇中若含苯酚杂质，检验试剂为____________，现象为__________________。

（2）操作1的装置如图所示（加热和夹持装置已略去）。

①烧瓶A中进行的可逆反应化学方程式为_________________________________，浓硫酸也可作该反应的催化剂，选择FeCl3 ▪6H2O而不用浓硫酸的原因为________________________（填序号）。

a．浓硫酸易使原料炭化并产生SO2

b．FeCl3 ▪6H2O污染小、可循环使用，符合绿色化学理念

c．同等条件下，用FeCl3 ▪6H2O比浓硫酸的平衡转化率高

②仪器B的作用为____________。

（3）操作2用到的玻璃仪器是____________。

（4）将操作3（蒸馏）的步骤补齐：安装蒸馏装置，加入待蒸馏的物质和沸石，____________，弃去前馏分，收集83℃的馏分。

Ⅱ．环己烯含量的测定

在一定条件下，向a g环己烯样品中加入定量制得的b mol Br2，与环己烯充分反应后，剩余的Br2与足量KI作用生成I2，用c mol▪L−1的Na2S2O3标准溶液滴定，终点时消耗Na2S2O3标准溶液v mL（以上数据均已扣除干扰因素）。

测定过程中，发生的反应如下：

- Br2＋2KI＝I2＋2KBr

③ I2＋2Na2S2O3＝2NaI＋Na2S4O6

（5）滴定所用指示剂为____________。样品中环己烯的质量分数为____________（用字母表示）。

（6）下列情况会导致测定结果偏低的是____________（填序号）。

a．样品中含有苯酚杂质

b．在测定过程中部分环己烯挥发

c． Na2S2O3标准溶液部分被氧化

【答案】（1）FeCl3溶液	  溶液显紫色

（2）①		a、b

②减少环己醇蒸出

（3）分液漏斗、烧杯

（4）通冷凝水，加热

（5）淀粉溶液

（6）b、c

3．[2018新课标Ⅲ卷] 硫代硫酸钠晶体（Na2S2O3·5H2O，M=248 g·mol−1）可用作定影剂、还原剂。回答下列问题：

（1）已知：Ksp(BaSO4)=1.1×10−10，Ksp(BaS2O3)=4.1×10−5。市售硫代硫酸钠中常含有硫酸根杂质，选用下列试剂设计实验方案进行检验：

试剂：稀盐酸、稀H2SO4、BaCl2溶液、Na2CO3溶液、H2O2溶液

| 实验步骤 | 现象 |
| --- | --- |
| ①取少量样品，加入除氧蒸馏水 | ②固体完全溶解得无色澄清溶液 |
| ③___________ | ④___________，有刺激性气体产生 |
| ⑤静置，___________ | ⑥___________ |

（2）利用K2Cr2O7标准溶液定量测定硫代硫酸钠的纯度。测定步骤如下：

①溶液配制：称取1.2000 g某硫代硫酸钠晶体样品，用新煮沸并冷却的蒸馏水在__________中溶解，完全溶解后，全部转移至100 mL的_________中，加蒸馏水至____________。

②滴定：取0.00950 mol·L−1的K2Cr2O7标准溶液20.00 mL，硫酸酸化后加入过量KI，发生反应： Cr2O72−+6I−+14H+3I2+2Cr3++7H2O。然后用硫代硫酸钠样品溶液滴定至淡黄绿色，发生反应：I2+2S2O32−S4O62−+2I−。加入淀粉溶液作为指示剂，继续滴定，当溶液__________，即为终点。平行滴定3次，样品溶液的平均用量为24.80 mL，则样品纯度为_________%（保留1位小数）。

【答案】（1）③加入过量稀盐酸		④出现乳黄色浑浊

⑤（吸）取上层清液，滴入BaCl2溶液		⑥产生白色沉淀

（2）①烧杯		容量瓶		刻度

②蓝色褪去		95.0

4．三氯氧磷(POCl3)是一种工业化工原料，为无色透明的带刺激性臭味的液体。某化学小组采用PCl3氧化法制备POCl3。

已知：在潮湿空气中二者均极易水解而剧烈“发烟”。POCl3的熔点为2 ℃，沸点为105.3 ℃。回答下列问题：

Ⅰ.制备PCl3(如图)

（1）检查装置气密性并装入药品后，先关闭K1，打开K2通入干燥的CO2，一段时间后，关闭K2，加热曲颈瓶的同时打开K1通入干燥氯气，反应立即进行。通入干燥CO2的作用是___________________。

Ⅱ.制备POCl3(如图)

（2）装置G中发生反应的化学方程式为______________________________________。

（3）装置F的作用除观察O2的流速之外，还有_______________________________。

Ⅲ.测定POCl3含量

实验制得的POCl3中常含有PCl3杂质，通过下面方法可测定产品的纯度：

①快速称取5.000 g产品，加水反应后配成250 mL溶液；

②取以上溶液25.00 mL，向其中加入10.00 mL 0.100 0 mol·L－1碘水(足量)，充分反应；

③向②所得溶液中加入几滴淀粉溶液，用0.100 0 mol·L－1的Na2S2O3溶液滴定；

④重复②、③操作，平均消耗0.100 0 mol·L－1 Na2S2O3溶液12.00 mL。

已知：H3PO3＋I2＋H2O===H3PO4＋2HI；I2＋2Na2S2O3===2NaI＋Na2S4O6。

（4）滴定至终点的现象是______________________________________________。

（5）该产品的纯度为________。

[已知：M(PCl3)＝137.5 g·mol－1，M(POCl3)＝153.5 g·mol－1]

【答案】Ⅰ.（1）排尽装置中的空气，防止红磷被氧气氧化并防止生成的PCl3与空气中的O2和水反应(答案合理即可)

Ⅱ.（2）2PCl3＋O22POCl3

（3）平衡气压，干燥氧气

Ⅲ.（4）滴入最后一滴Na2S2O3标准液时，溶液由蓝色变为无色，且半分钟内不变色

（5）89.0%